广东力圣蓄电池有限公司年产160万KVAH动力储能蓄电池迁扩建项目

环境影响报告书（简本）

委托单位：广东力圣蓄电池有限公司

评价单位：华南师范大学

编制日期：2015年 9 月

目  录

1	总则	1

1.1	项目背景	1

1.2	环境功能区划	4

1.3	污染控制与环境保护目标	4

1.4	评价标准和规范	5

1.5	评价工作等级	7

1.6	评价范围	7

2	迁扩建前项目回顾性评价	8

2.1	原项目基本情况	8

2.2	原项目污染物达标排放情况	8

2.3	回顾性评价小结	10

3	项目概况及工程分析	11

3.1	项目概况	11

3.2	营运期污染源分析	14

3.3	拟采取的环保措施及治理效果	15

4	环境质量现状调查及评价	19

4.1	环境空气质量现状	19

4.2	地表水环境质量现状	19

4.3	声环境质量现状	20

4.4	地下水环境质量现状	20

4.5	土壤环境质量现状	21

4.6	河流底质环境质量现状	21

4.7	农作物重金属含量现状	22

5	环境影响预测评价	23

5.1	水环境	23

5.2	大气环境	23

5.3	声环境	23

5.4	固体废弃物	24

6	环境风险评价	25

7	项目建设及选址合理合法性分析	26

8	清洁生产结论	27

9	结论	28

# 总则

## 项目背景

新丰瑞通电源有限公司始建于2002年，是一家专业化的从事阀控式铅酸电池设计、生产及销售企业。是新丰县人民政府招商引资企业，公司依法取得了相关手续，是合法的蓄电池企业，公司原厂址位于新丰县军屯岭辽塘地段。瑞通公司坚持与人为本，以科技为动力，以环保为准则，以质量为生命，以市场为导向，建立健全现代管理体制，提高运作效率，引进、发掘人才潜力，不断在生产经营的各个领域改进与创新。主要产品包含摩托起动型、UPS备用电源、高尔夫车、太阳能光伏等用途的四大系列近百种规格的蓄电池产品，产品销售网点国内市场覆盖全国二十多个省市、自治区，国外市场主要为欧美、东南亚、中东市场。新丰瑞通电源有限公司摩托车电池和小型密封铅蓄电池极板制造项目年生产能力约3000吨/年，原项目在2003年3月获得环评审批，并于2003年12月通过竣工环保验收。

随着新丰县不断发展，城镇化的扩建，厂区周围城镇居住人口逐步增加，现厂址所在地已不能满足《铅蓄电池厂卫生防护距离标准》的要求。同时，现有装备水平也不能满足《铅蓄电池行业准入条件》的要求和企业进一步扩大生产的需要。根据《关于印发进一步加强广东省铅酸电池行业污染整治推进产业转型升级的通知》，为响应广东省环保厅的要求，公司拟投资8000万元，将新丰瑞通电源有限公司摩托车电池和小型密封铅蓄电池极板制造项目搬迁进入广东省仁化县有色金属循环经济产业基地内，并进行扩建。迁扩建项目分为两期建设：第一期建设规模共60万KVAH （其中阀控密封式起动型摩托车15万KVAH，小型阀控密封式铅酸蓄电池10万KVAH，通信及电力用备用电源15万KVAH，储能用铅酸蓄电池——用于风能、太阳能发电系统储存电能及太阳能、风能用、路灯照明电源等20万KVAH。）；第二期建设规模共100万KVAH（其中连铸连轧扩展式工艺——汽车免维护起动型蓄电池50万KVAH、水平式及卷绕式新型结构密封蓄电池——动力汽车蓄电池50万KVAH）。迁扩后项目装备水平得到大幅度提升，从源头削减污染物的产生，符合《铅蓄电池行业准入条件》的要求，由于工商注册变更原因，迁扩后的新公司名称变更为广东力圣蓄电池有限公司。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价制度。迁扩建项目必须执行环境影响评价制度。为此，广东力圣蓄电池有限公司委托华南师范大学承担本项目的环境影响评价工作。

在接受委托后，评价单位成立了课题小组，对项目所在区域进行了踏勘，在调查了解环境现状和收集有关数据、资料的基础上，根据相关环境影响评价技术导则以及其它技术规范的要求，编制了《广东力圣蓄电池有限公司年产160万KVAH动力储能蓄电池迁扩建项目环境影响报告书》，呈送相关环境保护主管部门审批。

图1.1-1 本项目所在地理位置图

## 环境功能区划

该建设项目所属的各类功能区区划范围如表1.2-1所列。

表1.2-1 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 浈江 | 综合 | III类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二类 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类、4类区，3类、4a类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 酸雨控制区 |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（仁化县有色金属循环经济 产业基地污水处理厂） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 污染控制与环境保护目标

表1.3-1 主要环境敏感点

| 序号 | 环境保护目标 | 所属行政村 | 功能性质 | 规模（人） | 方位 | 距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岭尾 | 新庄村委会 | 居民点 | ~120 | —— | 项目区内 | 二级大气环境 |
| 2 | 老围 |  | 居民点 | ~170 | —— | 项目区内 |  |
| 3 | 糖寮 |  | 居民点 | ~90 | NW | ~710 |  |
| 4 | 下街 |  | 居民点 | ~60 | WNW | ~450 |  |
| 5 | 上街 |  | 居民点 | ~70 | W | ~290 |  |
| 6 | 新围 |  | 居民点 | ~70 | WSW | ~400 |  |
| 7 | 知青场村 |  | 居民点 | ~60 | NW | ~1920 |  |
| 8 | 新华屋 |  | 居民点 | ~50 | NW | ~2120 |  |
| 9 | 老华屋 |  | 居民点 | ~100 | NNW | ~2520 |  |
| 10 | 麻洋村 | 麻洋村委会 | 居民点 | ~720 | E | ~810 |  |
| 11 | 彭邓屋 | 雷坑村委会 | 居民点 | ~180 | WNW | ~1300 |  |
| 12 | 雷坑村 |  | 居民点 | ~120 | WNW | ~1090 |  |
| 13 | 石门楼 |  | 居民点 | ~100 | W | ~1070 |  |
| 14 | 竹头 |  | 居民点 | ~180 | WSW | ~1700 |  |
| 15 | 大庙前 |  | 居民点 | ~120 | SW | ~1400 |  |
| 16 | 台滩村 | 台滩村委会 | 居民点 | ~200 | WNW | ~2430 |  |
| 17 | 冷田村 | 谭屋村委会 | 居民点 | ~90 | NNE | ~1430 |  |
| 18 | 旱田埂 |  | 居民点 | ~40 | NNE | ~1540 |  |
| 19 | 谭屋村 |  | 居民点 | ~30 | NE | ~1990 |  |
| 20 | 新江在墩 |  | 居民点 | ~70 | NE | ~2440 |  |
| 21 | 博边岭 |  | 居民点 | ~50 | NNE | ~2250 |  |
| 22 | 灵光山 |  | 居民点 | ~60 | NE | ~2470 |  |
| 23 | 矮岭 |  | 居民点 | ~70 | NE | ~3200 |  |
| 24 | 浈江 | / | 中河 | / | E | ~100 | Ⅲ类水环境 |

## 评价标准和规范

### 环境质量评价标准

环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。对于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中无规定的特殊污染物，采用原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度作为评价标准。

水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB151618-95）中的二级标准。

区域地底泥环境质量标准采用《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)II类标准。

### 污染物排放标准

#### 大气污染物排放标准

（1）含铅废气与硫酸雾排放标准

项目生产过程中主要产生铅尘、铅烟、硫酸雾等大气污染物：制粉、包装工序产生的铅尘，铸片、和膏、烘干窑产生的含铅废气(铅烟)，和膏、涂板、固化烘干、化成充电工序产生的酸雾。本项目大气污染物的排放控制执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表5“铅蓄电池”排放限值；无组织排放监控浓度限值执行GB30484-2013 中表6 标准。

（2）注塑废气污染物排放标准

项目注塑过程产生的VOCs废气经过处理后可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）的第Ⅱ时段限值；经过处理后烟尘可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；经过活性炭吸附处理后的臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准

（3）食堂厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准。

#### 水污染物排放标准

（1）生产废水

本项目生产废水采用“隔油+pH调节+混凝沉淀+多介质过滤器”处理，处理达标后作为车间冲洗水及工艺用水回用，不外排，生产废水标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中规定的相关标准。

（2）生活污水

本项目生活污水经“隔油隔渣+化粪池”处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2 间接排放的排放限值较严者后排入基地污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入浈江。

#### 噪声排放标准

施工期间施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。

### 其他标准

(1)《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)；

(2)《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-7-2007)；

(3)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

(4)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

## 评价工作等级

本项目的地表水环境评价工作等级定为三级。

本项目的地下水环境评价工作等级定为三级。

本项目环境空气影响评价工作等级应定为二级。

本项目噪声环境影响评价工作等定为三级。

本项目环境风险评价工作等级定为二级。

## 评价范围

本项目地表水环境评价范围为：

浈江：产业基地生活污水处理厂排污口上游0.5km至下游4.5km，共5.0km长河段。

本项目环境空气影响评价的范围是以建设项目选址所在地为中心，N风向为主轴，长约5km，宽约5km的矩形内。

声环境评价范围为项目用地范围及其边界向外延伸200m包络线范围内。

本项目风险评价属二级评价等级，大气环境分析评价范围为距离源点3km的圆形范围，地表水评价范围与水环境评价范围一致。

# 迁扩建前项目回顾性评价

## 原项目基本情况

新丰瑞通电源有限公司是一家从事化学电源、新能源及储能产品的研究、开发、制造和销售的公司。公司主要经营蓄电池铅钙极板及阀控式铅酸蓄电池，年生产能力达到25万千伏安时，各类成品电池月产量可达到二十万只以上。成品电池主导产品为PAWAY”牌阀控密封蓄电池，主要应用于摩托车、UPS电源、电动车电源、太阳能光伏工程。

原项目位于新丰县马头镇军一村军屯岭辽塘地段，新丰瑞通电源有限公司地理位置图见图2.1-1。

图2.1-1  新丰瑞通电源有限公司地理位置图

## 原项目污染物达标排放情况

原项目现已经停产，无废气、废水、噪声、固废产生排放。

- 2.2.1废水达标排放情况

原项目废水主要是来自两个方面：一个方面来自于生产废水，主要是和膏涂板、化成水洗、涂板设备清洗、环保净化塔、车间洗地、成品清洗、职工洗衣等产生的废水；另外一个方面则来自于厂区职工日常生活、办公产生的生活污水。

2010年，原项目的生产废水与生活污水排放总量为12811.4m3，每天产生的生产废水为53.65m3，废水处理站设计处理能力为60m3/d，处理能力可以满足生产要求，生产废水处理后达标排放。现项目已停产，无废水排放，不会对周边纳污水体造成明显影响。

- 2.2.2废气达标排放情况

原项目废气主要是工业废气，工业废气是铅尘、铅烟和酸雾，主要是在制粉、和膏涂板、铸板和化成等工序中产生。

新丰瑞通电源有限公司于2011年11月24日委托新丰县环境监测站对公司的车间排气筒及厂界周边空气重金属环境质量予以监测，新丰瑞通公司生产线的含铅废气排放浓度和硫酸雾均能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对照最新发布的《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013），本项目废气排放满足铅蓄电池现有企业大气污染物排放限值要求。

- 2.2.3噪声达标排放情况

公司主要噪声来源于涂板机、铅粉机、铸片机、和膏机、环保设备等机械设备的运行，经过处理后生产设备噪声在40~65dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类噪声标准要求，

- 2.2.4固废达标排放情况

固体废弃物有一般固体废物和危险固体废物两大类，一般固体废物包括生活垃圾以及原材料包装物料等，危险废物主要是在制造工艺中产生的含铅废弃物等。根据实地考察，本项目生产过程中产生的固体废物主要是水处理污泥、不合格产品、以及除尘器收集到的铅粉等。正常情况下，铅粉、不合格产品可作为原材料回收综合利用，污水处理站污泥属于国家危险废物，通过与有处理资质的公司签订合同（英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司），每年按照合同签订的废物总量处理。一般工业废物与生活垃圾则直接交给环卫工人处理。

## 回顾性评价小结

（1）原项目基本能按环评批文及报告书内容认真落实环保设施的建设和运营，并通过环保局的验收。

（2）通过原项目污染源排放情况的监测报告可知，原项目运行情况产生的各种废水、废气、噪声等均达标排放，未对环境产生明显影响。

（3）本评价建议原项目搬迁后，应对原项目选址进行土壤监测，若原项目选址铅等重金属出现超标，应落实土壤修复措施。

# 项目概况及工程分析

## 项目概况

### 拟建项目概况

（1）项目：广东力圣蓄电池有限公司年产160万KVAH动力储能蓄电池迁扩建项目环境影响报告书。

（2）选址：广东省仁化县有色金属循环经济产业基地内。地理位置图如图3.1-1所示，本次迁扩建选址周边主要为。

（3）建设性质：迁扩建

（4）行业类别：C3940 电池制造

（5）建设单位：广东力圣蓄电池有限公司

（6）投资规模：本次迁扩建项目总投资约8000万元。

（7）工作制度

本次迁扩建项目劳动定员1178人，全年工作300天，采用四班三运转制，24小时生产。

（8）生产规模和产品方案：

本次迁扩建项目主要年产160万KVAH动力储能蓄电池，其迁扩建项目分两期建设：第一期建设规模共60万KVAH，第二期建设规模共100万KVAH，主要产品有动力用蓄电池、储能用蓄电池、汽车免维护蓄电池、动力汽车蓄电池等。

### 项目工程内容

#### 项目工程内容

本次迁扩建项目建设工程分为主体工程、辅助工程、环保工程、服务设施，具体见表3.1-1。

表3.1-1  本次迁扩建项目组成、任务及主要建设内容表

| 序号 | 名称 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1#车间 | （1）建筑面积为33024 m2。 （2）一期：主要包含铸板区、板栅区、铅粉涂板区、1＃固化区、分片区、1＃电解铅库、生极板仓库等；其中包含铅合金生产线2条、铅粉生产线5条，和膏涂板一体化生产线8条，固化室60套，分片生产线——全自动分板滚剪机26台（条），制水配酸设备共6台 （3）二期：主要包含连铸、涂板区、2＃固化区、水平电池区、2＃电解铅库、成品极板库等；其中包含压铸机4台（套），水平电池铅丝机6台（套），水平电池铅丝纺织机线3条，铅粉机生产线5条，和膏涂板生产线8条（和膏机8台，拉网涂板干燥线6条，水平电池涂板机2条），水平电池覆纸机8台，水平电池切板机2台，水平电池喷淋沥表机2台，水平电池自动浸酸机2台，固化室80个，制水配酸设备共8台。 |
|  |  | 2#车间 | （1）建筑面积为18000m2。 （2）一期：主要为小密电池化成1区2区、中密电池化成区、1＃装配生产区、电池壳注塑生产区、池壳仓库、成品电池仓库等；其中装配线 10条，铸焊机焊接机62台，充电机150台，内化成生产线（槽）90条，注塑机48台，（另48台注塑机属于二期）。 |
|  |  | 3#车间 | （1）建筑面积为19200m2， （2）二期：主要为2＃装配生产区（汽车、储能、动力电池装配生产区）、汽车电池化成区、动力储能电池化成区、电池原料仓库、池壳仓库；其中装配线 12条，铸焊机12台，220台充电机，内化成生产线（槽）124条，注塑机48台。 |
| 2 | 辅助工程 | 仓库 | 主要负责存储各种电池原料和产品 |
|  |  | 危险品仓库 | 罐区：3个75m3硫酸储罐。 |
|  |  | 电池返修中心 | 负责对不合格产品进行返修 |
|  |  | 配酸制水区 | 负责配置满足生产要求的硫酸和纯水 |
|  |  | 机修车间 | 负责检修生产设备 |
|  |  | 空压机房 | 负责提供生产设备所需的气压 |
| 3 | 公用工程 | 给排水 | 给水：园区供给。 |
|  |  |  | 排水：清污分流。生产废水经厂内生产废水处理站处理后回用或达标排放。生活污水经厂内一体化生活污水处理设施处理后，经园区管网排入苦水河，待园区污水厂建成后排入园区污水厂。 |
|  |  | 供电 | 由园区供应，项目年耗电量约为4260万kwh。 |
|  |  | 纯水系统 | 规模100m3/d，采用反渗透制备。 |
|  |  | 循环水系统 | 建设1套480m3/h的循环水系统。 |
|  |  | 安全、消防设施 | 配624m3消防水池。 |
|  |  | 供气 | 天然气由市政天然气公司提供，经厂区天然气管网引入车间。天然气用量0.9420万m3/a。 |
| 4 | 环保工程 |  | 废水处理：生产废水废水处理站1座，设计处理能力480 m3/d；生活污水处理设施“化粪池”1套。 4个100m3的车间废水收集池，150m3的初期雨水池 |
|  |  |  | 废气处理：铅烟采用铅烟净化器处理，铅尘采用脉冲布袋除尘、碱液水膜喷淋净化器处理；硫酸雾采用酸雾净化处理塔处理。脉冲布袋除尘器2套，HKE高效组合式铅烟净化器4套，酸雾净化处理塔12套，碱液水膜除尘器6套。 |
|  |  |  | 一般固体废物站240m2，铅危险废物暂存场所192m2，垃圾站36 m2 |
|  |  |  | 初期雨水池及应急池事故应急池共688m3 |
| 5 | 服务设施 |  | 综合办公楼（办公、会议、产品展示、信息交流、接待等）4320m2，（1080m2共4层）； 更衣洗浴中心1434m2，（717m2共2层）； 员工休息室717m2，5层2栋共7170m2；停车场312m2；门卫室等； 厂区道路、围墙、室外照明、室外管线、绿化等。 |

#### 用地及厂区平面布置

项目占地面积为160亩，建筑面积为118052m2。本项目主要技术指标见表3.1-2。

表3.1-2 本项目主要技术指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区用地面积 | m2 | 108672 | 合163亩 |
| 2 | 建构筑物占地面积 | m2 | 78599 |  |
| 3 | 建筑系数 | % | 72.33 |  |
| 4 | 建筑面积 | m2 | 118052 |  |
| 5 | 容积率 |  | 1.369 |  |
| 6 | 容积率建筑面积 | m2 | 148823 |  |
| 7 | 道路广场面积 | m2 | 19541 |  |
| 8 | 绿化面积 | m2 | 10532 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 9.7 |  |
| 10 | 围墙长度 | m | 1334 |  |

#### 给排水系统

（1）水源

水源为城市自来水，从不同市政府管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力不小于0.30MPa，水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网，管材采用球墨给水铸铁管。

（2）给水管网

厂区内设生活、生产及消防系统合一管网，环状布置，于管管网上布置室外地上式消火栓，型号SS100/65-1.0，设置间距不超过120m，保护半径不超过150m。干管交叉处或干支管交接处设置阀门及阀门井，检修阀门的设置以每次检修关断的室外消火栓不超过5个为原则。厂区生产生活给水管DN≥ 100采用给水球墨铸铁管，柔性橡胶圈接口；DN＜100采用衬塑钢管，管件连接。

## 营运期污染源分析

本项目运营期产污环节及污染因子如表4.2-1所示。

表3.2-1  产污环节及污染因子统计表

| 类别 | 污染项目 | 产污工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铅烟 | 熔铅（电解铅熔炉、合金铅熔炉）、铸板、铸焊和焊端子工序产生 | 铅及其化合物 |
|  | 铅尘 | 磨铅粉和包板、配组工序产生 | 铅及其化合物 |
|  | 硫酸雾 | 稀硫酸配置工序以及内化成加酸、抽酸等工序挥发产生。 | H2SO4 |
|  | 有机废气 | 注塑 | 非甲烷总烃 |
|  | 废水处理站臭气 | 废水处理运行 | 臭气（主要为NH3和H2S） |
|  | 餐厅油烟 | 餐厅 | 油烟 |
| 废水 | 生产废水 | 各生产车间的地面清洗废水、和膏过程的冷却水、化成和注酸过程中产生酸雾的喷淋废水、含铅废气处理的喷淋废水、电池清洗的废水以及员工的冲洗废水，生产废水属酸性综合废水 | pH，BOD5，CODcr，铅， SS |
|  | 生活污水 食堂废水 | 职工日常办公、生活 | COD、BOD、NH3-N |
|  |  | 食堂运营过程 | COD、SS、动植物油 |
| 噪声 | 噪声 | 车间生产设备、风机、水泵等产生的机械噪声、振动等。 | Leq[dB(A)] |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 |
|  |  | 装配车间 | 塑料边角料 |
|  |  | 装配车间 | 原料包装袋 |
|  | 危险废物 | 污水处理系统 | 含铅废水处理产生的污泥（HW31） |
|  |  | 制铅粉工序的铅锭熔铸与制板带工序的金熔化炉 | 铅渣（HW31） |
|  |  | 布袋除尘器 | 铅粉尘（HW31） |

## 拟采取的环保措施及治理效果

### 大气污染防治措施及治理效果

(1)铅烟

此部分废气为熔铅、铸板、铸焊和焊端子工序产生的，主要污染物为铅烟。

项目合金熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目合金熔铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，合金熔铅工序设1根25m高排气筒(1#)。

项目铸板工序设置在独立房间中，铸板机配套的熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层；板栅模上方的铅勺上方设集气罩收集铅烟，可保证在负压下运行。因此项目铸板机及其配套的铅炉所产生铅烟的收集效率可以达到100%，收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，铸板工序设2根25m高排气筒(2#、3#)。

项目铅粉铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目铅粉铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。铅粉铅炉工序设1根25m高排气筒(4#)。

项目铅零件熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过420℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目铅零件熔铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，铅零件熔铅工序设1根25m高排气筒(5#)。

项目极群和跨桥极柱焊接工序采用铸焊机。铸焊机为密闭设备，铅烟由管道收集后与包板废气合并处理。

项目焊端子工序采用铅条作为焊材，焊接温度为350℃，焊接工序除在人工操作面设有开口外其余各面均密闭，从上面将废气进行收集，收集的铅烟与包板废气合并处理。由于本项目焊接工序设置在局部负压环境下生产，故可认为焊接工序废气收集率为100%。

(2)铅尘

此部分废气为铅粉制备、涂板、分片刷耳和包板工序产生的，主要污染物为铅粉。

项目铅粉机整体密闭，铅粉的收集和输送装置均为密闭管道，出料口设置了密闭排风装置，废气经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(6#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目和膏涂板工序采用自动和膏机和机械涂板机，废气在密闭设备中产生、经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(7#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目分片刷耳工序采用机械化生产线，废气在密闭设备中产生、经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(8#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目包板工序采用机械方式，保证在局部负压环境下生产，故可认为包板工序废气收集率为100%。包板废气经管道收集后与铸焊工序、焊端子工序产生的铅烟一起进入火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后经2根25m高排气筒排放(9#、10#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

(3)硫酸雾

此部分废气为极板化成和补充电(即蓄电池化成)生产过程中产生的，主要废气污染物为硫酸雾。极板化成在密闭化成槽中进行，所产生硫酸雾经管道收集进入碱液喷淋塔处理后经3根15m高排气筒排放(11#、12#、13#)；补充电在上方设有集气罩，废气经集气罩收集后送入碱液喷淋塔处理后经4根15m高排气筒排放(14#、15#、16#、17#)。

碱液喷淋方式对硫酸雾去除率可以达到95%以上。补充电集气罩收集效率可以达到90%，未经收集的成为无组织排放。

(4)有机废气

此部分废气包括G5，为丝印工序产生的，主要污染物为酮类、酯类等有机废气。该工序产生的有机废气经集气罩收集经活性炭吸附处理后经2根15m高排气筒排放(18#、19#)。集气罩收集效率约为90%，剩余未收集的成为无组织排放。

由于本项目油墨用量较少，产生的TVOC很少，使用活性炭进行吸附主要是为了去除异味，估算排放量时活性炭吸附的处理效果按60%计。

(5)食堂油烟废气

建设单位拟采用先进的高效静电油烟净化装置进行有效处理，去除率达到90%，可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。

### 水污染防治措施

本次迁改扩建项目为节约用水，提高水回用率，生产废水采用“隔油+pH调节+混凝沉淀+多介质过滤器”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)后全部回用，不外排；生活污水（67.9m3/d，即20370m3/a）经“隔油隔渣+化粪池”处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后进入基地污水处理厂处置，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入浈江。

### 噪声污染防治措施

（1）主要噪声源

项目噪声污染源主要来自于车间生产设备、风机、水泵等产生的机械噪声、振动等。

（2）噪声治理措施

针对存在的噪声污染，采取的主要噪声防治措施如下：

① 尽量选用低噪声设备；

② 合理布局，增大高噪声源与厂界的距离；

③ 在厂界设置有绿化隔离带，可起到良好的隔声降噪作用。

④ 设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施；

⑤ 封闭隔离高噪声源厂房，并敷设吸声材料，减少反射，车间窗户采用隔声通风窗；

⑥ 净化系统风机噪声加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道；

⑦ 加强管理和维护运输车辆，保持良好车况，在噪声敏感地段限制车速禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

### 固体废物污染防治措施

本项目固废采取分类收集，分类处置方法。本项目边角料、注塑废料中收集后综合利用；废桶包装材料拟交由供应商回收；纸制品等包装材料拟外卖处置；含铅污泥、铅渣、废酸属于危险固废，将其收集后委托有资质的单位统一处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运和处理。

# 环境质量现状调查及评价

## 环境空气质量现状

拟建项目所在地属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中的二级标准。

依据当地气象特征，尽量选取最近敏感点的原则，本项目环境空气现状监测设置了14个监测点。调查范围以项目厂址为中心，主导风向（S）为主轴的矩形区域，边长为5km×5km，广东环境保护工程职业学院进行了大气环境质量现状监测，监测时间为2013年07月22日～07月28日连续监测7天，SO2、NO2 、HCl、硫酸雾、氟化物每天监测四次（02：00-03：00、08：00-09：00、14：00-15：00、20：00-21：00）；SO2、NO2、HCl、硫酸雾、氟化物日均浓度，每天连续采样20小时；TSP 、PM10、铅每天监测一次，每次连续采样20小时。

各监测点日均浓度评价结果显示，评价区域内的各监测点SO2、NO2、氟化物的1小时均值和SO2、NO2、PM10、TSP、铅的24小时平均值浓度都达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求；氟化物24小时平均浓度除了龚屋出现超标外，其余监测点均低于检出限0.0009mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求；硫酸和HCl一次平均浓度监测结果满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相关标准要求，日平均浓度监测结果未达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相关标准要求。

因此，本项目评价区域环境空气质量现状基本符合二类功能区的要求。

## 地表水环境质量现状

拟建项目附近浈江属综合用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

本次评价在浈江设置了4个断面，分别为产业基地污水处理厂排污口上游0.5km、产业基地污水处理厂排污口和产业基地污水处理厂排污口下游3km，广东环境保护工程职业学院进行了水质现状监测，监测时间为2013年7月22日至7月24日，连续监测3天，每天采样一次。监测项目为水温、pH、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氟化物、硫化物、氰化物、LAS、六价铬、砷、铅、镉、汞、铜、锌、硒、镍、SS共24项指标。

水质评价结果表明，在监测期间浈江各监测断面均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，所有监测污染物的单因子标准指数均小于1，没有超标状况。表明评价范围内地表水环境质量较好。

## 声环境质量现状

本项目位于仁化县有色金属循环经济产业基地内，属于工业区，项目区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；本项目东、南、西边界分别相邻滨江东路、工业六路、新庄大道，分别属于城市主干道、城市次干道、城市主干道，因此道路两侧区域为执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

本次评价在拟建项目厂区的东、南、西、北四个厂界及上街村各设了1个声环境质量现状监测点，委托广东维中检测技术有限公司于2015年08月28日至2015年08月29日连续监测2天(每天昼间、夜间各一次)。

监测结果表明，项目周围边界均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。可见项目所在地的声环境质量良好。

## 地下水环境质量现状

根据《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459号)，本项目位于北江韶关仁化储备区(H054402003V01)，水质目标执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）和项目所在区域地下水特点，本项目共布设6个监测点，广东环境保护工程职业学院进行了地下水水质现状监测数据，监测时间为2013年7月22日至7月24日，连续监测3天，每天采样一次。监测项目有：水位、pH、浊度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、挥发酚、六价铬、砷、铅、镉、汞、铜、锌、硒、镍、铁共22项。

由监测结果表明，在监测期间老华屋村、新华屋和志成冠军厂区南侧的pH值出现超标现象，标准指数范围分别在1~1.2和1~1.2之间；老华屋村的氨氮出现超标现象，标准指数范围在2.0~2.45；冷田村的硝酸盐出现超标现象，标准指数范围在1.12~1.14；老华屋村的亚硝酸盐出现不同程度超标现象，标准指数范围在0.65~7.6。其余监测项目标准指数均较小。老华屋村、新华屋、冷田村和志成冠军厂区南侧这四个监测点的地下水环境质量现状都较差。

根据现场踏勘，监测点老华屋村、新华屋村和志成冠军厂区南侧的pH值偏低，可能是由于仁化县为重要的有色金属矿区，导致土壤pH偏酸性(范围为：6.4-6.5)，进而引起地下水pH值偏低。项目地下水监测取样为浅层地下水，硝酸盐、亚硝酸盐等监测因子出现不同程度超标，由于地下水补给主要是降水补给，则浅层地下水受地面农业或生活污染影响较大。水井的氨氮超标主要是由于生活污水的渗入，以及农田浇灌用水的渗入。总体上看，本项目区域地下水基本可满足Ⅲ类水质标准的要求。

## 土壤环境质量现状

本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准。

本次评价委托仁化县环境监测站于2010年3月15日在老围村、新华屋、台滩村和麻洋村农田共布设了4个监测点进行了土壤取样分析。监测指标包括pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

监测结果表明，农田土壤为中性偏酸性类型；评价区域内土壤除Cd和Zn外，其它指标基本满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准要求。评价范围内土壤pH偏酸性(范围为：5.77-6.23)，主要与土壤的性质施肥及部分土壤采用河流底泥成土有关，所有监测点农田土Cd含量超标，3个监测点农田土Zn含量超标，引起超标的原因为韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域土壤重金属背景含量普遍偏高。

## 河流底质环境质量现状

- 河流底泥环境质量拟执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准。

- 本次评价在浈江设置了4个断面，分别为产业基地大桥、产业基地污水处理厂排污口上游0.5km、产业基地污水处理厂排污口和产业基地污水处理厂排污口下游3km，委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2011年8月9日进行了河流底质取样分析。监测指标包括pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

- 监测结果表明，所有监测断面河流底质均可满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准要求。

## 农作物重金属含量现状

- 本项目农作物中汞、铅、镉和砷含量标准拟参考《无公害食品 花生》(NY5303-2005)、《无公害食品 大米》(NY5115-2002)、《无公害食品 玉米》(NY5302-2005)执行，铬拟参考《食品中铬限量卫生标准》(GB14961-94)执行，铜、铁和镍不作为食品中的控制指标。

- 本次评价在项目附近选取了花生、水稻和玉米三种农作物，委托深圳市谱尼测试科技有限公司于2011年年10月28日进行了取样监测，监测项目包括汞、铅、铬、镉、铜、铁、砷、镍。

- 监测结果表明农作物中重金属含量未超出相关标准要求。

# 环境影响预测评价

## 水环境

本次迁改扩建项目为节约用水，提高水回用率，生产废水采用“隔油+pH调节+混凝沉淀+多介质过滤器”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)后全部回用，不外排；生活污水（67.9m3/d，即20370m3/a）经“隔油隔渣+化粪池”处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2 间接排放的排放限值后排入基地污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入浈江。

本项目外排的为生活污水，符合产业基地污水处理厂处理废水类型，不会对污水处理厂运行产生不良影响。本项目生活污水排放量为67.9t/d，占基地污水处理厂总处理规模的1.1%、占基地污水处理厂一期处理规模的2.0%，故本项目废水排放量在产业基地污水处理厂设计处理能力范围内。综上所述，本项目废水不会对仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂的正常运行造成不良影响。

## 大气环境

本项目外排废气主要为工艺废气。

（1）有组织废气影响预测

预测结果表明，正常工况排放下，本项目最大地面浓度增值未出现超标情况，均符合环境空气二级标准要求。事故工况排放下，本项目最大地面浓度增值未出现超标情况，均符合环境空气二级标准要求。

（2）无组织废气影响预测

预测结果表明，本项目无组织排放废气颗粒物、酸雾、VOCs等下风向没有超标情况，均符合环境空气二级标准要求，总体而言，本项目无组织排放大气污染物对周围环境空气影响轻微。

## 声环境

本项目噪声源在采取噪声污染防治措施，且仅考虑噪声户外传播衰减预测，本项目各个边界均能达到昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3、4a类标准要求。

## 固体废弃物

本项目产生的一般工业固体废物交废品回收站回收，危险废物交给有资质的单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向相应的固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。危险废物应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，应按《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

项目危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 所规定的相关标准建设。一般工业固体暂存场应按照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中所规定的相关标准建设。

只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

# 环境风险评价

项目建成后，主要环境风险为硫酸罐的泄露、废水及废气的事故排放、洪水的影响等。

项目建成后，硫酸罐区设置足够容积的围堰来避免硫酸泄漏的影响。建设一座废水事故池、一座消防废水事故池和一座废水事故池，有效避免废水事故排放对浈江的不良影响。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。通过加高厂区地面标高，加高废水池的地面标高，基地建设防洪堤等措施，可有效避免洪水对本项目的影响。

拟建项目发生风险事故的因素主要是有毒有害化学品的泄漏、废气和废水的泄露，落实环评提出的一系列措施后，发生风险事故的概率极低，按环评的措施应对，不会造成明显危害。

# 项目建设及选址合理合法性分析

本项目建设内容符合国家及地方产业政策，符合《铅蓄电池行业准入条件》(工业和信息化部公告2012年第18号)要求，符合仁化县有色金属循环经济产业基地主导产业要求；选址符合仁化县有色金属循环经济产业基地布局规划和土地利用规划，符合《广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)》、《韶关市环境保护规划纲要(2006-2020)》、《关于加强河流污染防治工作的通知》(环发[2007]201号)、《广东省重金属污染防治综合规划》、《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》(韶府办[2010]102号)、《广东省饮用水源水质保护条例》的要求，符合项目周边水域功能要求；项目工艺设备符合《铅酸蓄电池行业环境监察指南(试行)》、《铅作业安全卫生规程》(GB13746-2008)的要求；项目建设符合《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(环发[2011]56号)的要求；项目建设内容符合《关于广东省仁化县有色金属循环经济产业基地环境影响报告书的审查意见》(韶环审[2010]339号)的要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

# 清洁生产结论

本项目产品符合国家产业政策，生产工艺为国内先进工艺，物耗及污染物产生量较低，环境管理符合国家清洁生产的要求。对照《清洁生产标准  铅蓄电池工业》（HJ447-2008），本项目可以达到清洁生产国内先进水平。

# 结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出必须设置卫生防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施；对本项目进行了公众参与调查。

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行卫生防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，做到达标排放。项目建成后，加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。