# 仁化县住宅区规划建设管理规定

（征求意见稿）

- 总则

- 第一条 为加强住宅区规划建设管理，改善居住环境，满足居民生活需要，根据有关法律、法规，结合我县实际，制定本规定（以下简称《规定》）。

第二条 本《规定》所称住宅区为《居住区规划规范》所定义的居住区、小区、组团及单栋住宅建筑物。

第三条 本《规定》适用范围为我县城市规划区，规划区外村民点按照村庄规划实施建设管理，各镇参照执行。

- 建设用地规划控制

第四条 城市开发建设应节约集约用地，零散地块应与周边地块统一规划。住宅开发用地规模最小面积应不低于下表1；地块面积不足表1规定，确无法调整合并，且不妨碍城乡规划实施的，经仁化县规划委员会专题论证通过，方可开发建设。

表1 住宅开发用地规模最小面积规定

| 住宅建筑类型 | 旧区（m2） | 新区（m2） |
| --- | --- | --- |
| 低层建筑 | __ | __ |
| 多层建筑 | 1000 | 1500 |
| 中高层建筑 | 2000 | 2500 |

注：混合用地取较高值作为标准。

第五条  住宅区建筑，沿规划建设用地红线和沿城市道路、公路、河湖水面、山体、轨道交通两侧以及架空电力线路保护区，必须留出退让距离。其退让距离除必须符合消防、防汛、防爆、水源保护、环境保护、电力、抗震和交通法规等方面的相关要求，同时符合表2要求：

表2  建筑退让城市道路红线的距离规定

| 规划道路类别 |  | 主干道 | 次干道 | 城市景观路、支路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临路建筑退让城市道路红线距离D | 新区 | 5m--10m | 3m--5m | ≥3m | 旧区为县城中心城区；新区指南部新城片区。 |
|  | 旧区 | 3m--8m | 2m--5m | ≥2m |  |

在满足道路交叉口停车视距的前提下，多层、低层建筑后退距离不得小于5米，中高层、高层建筑后退距离不得小于8米。大型商业综合体、公共建筑的建筑后退距离应适当增加。

第六条  建筑物地下室退让规划建设用地红线的距离，不小于地下建筑物深度(自室外地面至地下建筑物地面的距离)的1倍；按上述退界要求或后退道路红线距离要求确有困难的，应采取技术安全措施和有效的施工方法，经相应的施工技术论证部门评审，并由原设计单位签章认定后，其离界距离可适当缩小。

原则上地下室退让规划建设用地红线不小于5米，且围护桩和建设项目自用管线不得超过规划建设用地红线。

第七条 住宅区规划的建筑布局、容积率、建筑密度、绿地率、停车、日照、消防等应符合《居住区规划设计规范》、《建筑设计规范》《韶关市城乡规划技术管理规定》等相关要求，旧城镇、旧厂房和旧村庄改造项目（三旧改造）确不能满足相关规范要求但对周边建筑无重大影响，应进行专题论证分析，提交仁化县规委会审议。

第八条 住宅区须严格按照已审批的城市总体规划、控制性详细规划编制修建性详细规划，满足居住区通风、日照、消防、人防等规范要求、考虑无障碍设计等，按规划实施建设。

第九条 住宅建筑色彩风格应具有地方特色，与周边统一协调，符合城市设计及《仁化县城市色彩与景观专项规划》要求。

三、配套基础设施建设管理

第十条 住宅区配套设施包括配套基础设施和配套公共服务设施。配套基础设施包括住宅区内道路、供电、供气、给排水、通信、环卫、绿化、路灯、消防、人防、避雷、停车、监控、电视网络等设施。

第十一条 住宅区绿地应集中设置，可与文体公服设施结合布置，住宅区公园绿地应尽量采用适宜本地气候的植物，丰富绿化层次、颜色，便于环境卫生及后期维护管理。

第十二条 住宅区配套基础设施须与住宅同步建设、同步竣工交付使用，其中水、电、气、电视、网络应按照居住户数进行独立开户，鼓励运营商直接到户。变电箱需尽量远离住宅楼，各管线箱涵尽量控制在设备房内，减少对住户的影响。

第十三条 开发建设单位在办理预售许可前，需选聘物业管理企业，制定业主临时公约，维护物业买受人的合法权益，并负责对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序活动。

新建住宅达不到以上要求的，规划建设行政主管职能部门不予办理规划环境配套验收和房屋竣工验收备案手续。开发建设单位擅自交付使用新建住宅，造成入住居民基本生活困难的，应当承担相应的民事赔偿责任。

四、配套公共服务设施建设管理

第十四条 配套公共服务设施是指与居住人口规模相对应配建的、能满足居住区居民物质与文化生活需要、提供公共服务的设施总称，包括教育、医疗卫生、文化体育、社区服务、行政管理及其他设施。

第十五条 住宅区配套公共服务配建标准按照《仁化县住宅区公共服务设施配置标准》（见附件）执行，根据开发地块控制性详细规划及规划条件确定，在修建性详细规划中须明确配建类别、位置、规模。未达到配建公共服务设施标准的住宅区，应结合周边区域统筹考虑，可选择单独选址新建或开发建设单位缴纳一定代建费给财政主管部门，政府结合周边区域统筹配备。

第十六条 城乡规划行政主管部门应在住宅区建设用地土地出让前或者行政划拨前组织编制《项目开发规划书》，《项目开发规划书》应根据仁化县城乡规划及配套公共服务设施标准、项目性质规模等，对配建公共服务设施作出明确且详细规划，具体包括建设内容、使用功能、建设规模、产权界定、移交方式、移交标准、接收单位、建设成本分担等问题。

第十七条 国土资源行政主管部门应根据《项目开发规划书》在出让或划拨土地使用权时明确开发建设单位须配建的公服位置、内容、面积等，配套公共服务设施中的幼儿园、中小学、社区卫生站、文化站、残疾人、老年人服务中心、社区管理服务站、派出所、公共厕所、垃圾收集站、垃圾压缩站、再生资源回收点、消防站、公交首末站等符合划拨用地条件的公益性配套公共服务设施，不计入房地产开发项目用地的土地出让金，由建设单位统一代建，建成后无偿移交接收单位。

第十八条 建设行政主管部门负责城市规划区住宅区公共服务设施管理和组织协调工作。开发建设单位应当在开工建设前与住建行政主管部门签订住宅区公共服务设施《建设合同》。建设合同应明确配套公服建设面积、内容、地点、开工及竣工期限、交付时间、产权归属、违约责任，原则上应与住宅部分同步设计、同步施工、同步竣工、同步交付，确须分期交付的，建设合同应注明分期交付使用的批数及期限，必备公服须于首期建成，全部配套公共服务设施应当在规划地块建设总量（不含居住区配套公共服务设施的建筑面积）完成80％前建设完成。

第十九条 建设行政主管部门应在于开发建设单位《建设合同》签订日起10日内将建设地块需配建的公共服务设施情况书面告知相关接收单位，接收单位应当10日内与开发建设单位签订《移交协议》，配套公服设施的报建相关资料一并移交给接收单位。住宅建设项目转让时，其配套公共服务设施配建义务一并转让，受让单位在受让15个工作日内到建设行政主管部门办理合同变更手续。

第二十条 建设行政主管部门应当将配套公共服务设施建设纳入项目规划编制、商品房预售许可、交付使用备案等项目管理全过程动态监管，并牵头组织各配套公共服务设施相关行政主管部门对配套公共服务设施建设情况进行监督。

第二十一条 住宅区配建公共服务设施达不到规定要求的，规划建设行政主管职能部门不予办理规划环境配套验收和房屋竣工验收备案手续。开发建设单位擅自交付使用新建住宅，造成入住居民基本生活困难的，应当承担相应的民事赔偿责任。

五、产权维护

第二十二条 住宅区配套设施权属按照国家法律、法规或其他规范性文件规定以及住建行政主管部门与开发建设单位签订《建设合同》执行。

第二十三条 配套的教育、医疗卫生、社区服务及行政管理等依法归政府所有的公服配套设施移交给规定接收单位，由政府授权有关部门管理使用，并办理产权登记。依法属于全体业主共有的公共场所、配套设施等无偿移交全体业主。

第二十四条 开发建设单位将住宅配套公共服务设施移交给相应管理和使用接收单位，接收单位负责日常管理和维护工作。依法属于全体业主共有的，由物业或者业主委员会等住宅区管理单位接收。

- 六、附则

第二十五条 本规定由仁化县住房和城乡规划建设局负责解释 。

第二十六条 本规定自     年   月  日起实施。实施前已领取建筑工程施工许可的住宅区项目按照原行政审批要求执行。本规定自公布之日起有效期五年。

第二十七条 仁化县所辖各镇规划区范围内参照执行。

仁化县住房和城乡规划建设局

2017年7月12日